Расшифровка отдельных опций самолетов Cetus 700/800/900/1000

|  | Масляная система для перевернутого полета | Не обязательна выполнения фигур пилотажа, т.к. они выполняются преимущественно на положительных перегрузках. Необходима ТОЛЬКО для перевернутого полета продолжительностью более 10 секунд. |
| --- | --- | --- |
|  | Дублированная ручка наддува | Устанавливается для левого пилота, давая ему возможность управлять саолетом правой рукой. Целесообразна при выполнении фигур пилотажа, и на посадке, если вы привыкли управлять самолетом правой рукой. Ручка шага винта не дублируется. |
|  | Центральный сектор управления наддувом и шагом винта | Целесообразен для тех кто привык управлять самолетом с центральным сектором. Установка дублированного сектора технически невозможна. |
|  | Педали тормозов для второго пилота | Целесообразны если самолет будет использоваться для обучения. Педали руля направления есть в стандартной комплектации. |
|  | Стояночный тормоз | Удобен при газовки двигателя. Необходим если есть самолет парковаться одним пилотом на местности с уклоном. |
|  | Обогрев лобового стекла | Дополнительный воздушный обдув, выведенный на лобовое стекло. Целесообразен в холодном климате, необходим при обледенении. |
|  | Обогреваемый ПВД | Обогрев приемника воздушного давления используется для предотвращения его объединения и потери показаний скорости ВС. |
|  | Электрический подогрев двигателя | Пластина на картере двигателя. Работает от обычной розетки 220 вольт. Время подогрева: 6 часов. Включается на ночь перед полетами. |
|  | Система фиксированного выпуска закрылок | Настраивается на 4 положения закрылков. Кнопка положения, в котором находятся закрылки в настоящий момент всегда светится. Пока закрылки двигаются, кнопка мигает. |
|  | Заглушки воздухозаборников | Для защиты моторного отсека от птиц и посторонних предметов. Флажки видны из салона и исключают запуск двигателя с неснятыми заглушками. |
|  | Чехлы на весь самолет всесезонные | Желательны при хранении самолета вне ангара. Шьются из высокопрочной специализированной ткани, устойчивой к ультрафиолетовому излучению. |